# Checkliste für die Übernahme der Segelyacht

 Schiffspapiere

 Seekarten

 Küstenhandbuch

 Feuerlöscher

 Rumpfaussenseite auf Beschädigungen prüfen

 Rettungsinsel

 Schwimmwesten

 Lifebelts

 Erste-Hilfe-Kasten

 Reserve-Impeller und Keilriemen, und wie diese gewechselt werden. Ist das nötige Werkzeug an Bord?

 Nasszellen - Überprüfung der Funktion aller WCs, Absperrventile und, falls vorhanden die Umschaltventile für den Fäkalientank.

 Bilge, Kiel. Ist die Bilge trocken? Zeigen sich Brüche im Laminat? Funktioniert die Bilgepumpe?

 Motoröl - Ölstand ausreichend, oder hat die letzte Crew den Motor mit zu wenig Öl gefahren? Wenn ja, sofort ins Übergabeprotokoll aufnehmen.

 Kochstelle und Kühlbox, Gas - Ist eine gefüllte Reservegasflasche an Bord? Kühlbox einschalten und prüfen, ob der Kompressor anläuft. Alle Kochstellen probeweise aktivieren. Gasschlauch prüfen. Nachdem die Tests der Kochstelle beendet sind, sollte auch das Kühlelement in der Kühlbox merklich kühler sein.

 Tanks - Funktioniert die Anzeige aller Tanks? Sind die Wassertanks auch wirklich voll?

 Beleuchtung - Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Positionslichter

 Stehendes Gut, Wanten und Stagen, Reling auf Beschädigung am Fuß oder im oberen Bereich inspizieren.

 Segel, Ankerwinsch, Anker 1, und 2
Die Segel werden ausgerollt und einer Sichtkontrolle auf Schäden unterzogen.

 Steuerung und Autopilot
Spiel in der Steuerung, Autopilot Plus- oder Minustaste, ob dieser auch reagiert.

 Motor anlassen und im Leerlauf Gas geben, danach jeweils den Vorwärts- und Rückwärtsgang einlegen und kurz Gas geben.

 Festmacher- und 2 lange Landleinen, Dingi – Ruder, Außenbordmotor, Benzinkanister

 Bettzeug, Geschirr

- Motorstunden notieren

- Wassertanks füllen

- Windbändchen an Wanten binden

Check-Out:

- Tablet-Halterung demontieren

- Kleiderhaken demontieren

- Messer mitnehmen

- Muringhandschuhe mitnehmen

- Motorstunden notieren